水质净化与生态修复（水生态）工程用户需求书

一、工程概况

1、基本概况：石龙镇中山公园湖属于封闭水系，补水水源主要为自然降雨。水域面积：8642.64m²,常水位为3.42米，设计水深：1.5-2.0m。驳岸以硬质驳岸为主，水体自净能力较差。本项目以构建水生态系统为核心，结合设备与后期运维，提升水质、优化水景，恢复水体自净能力。

2、补水水源：雨水及自来水；

3、项目目标（验收标准）：

（1）水质标准

水质目标：依据现行相关法规。政策及规范要求执行，水质目标为经实施后，

水质主要富营养指标：高钰酸盐指数(CODMn)、氨氨(NH3-N)、总磷(TP)主要指标达到国家《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水标准，水体清澈。主要水质指标标准限值：

高锰酸盐指数(COD)≤6ng/L;

氨氮≤1mg/L;

总磷(TP)≤0.2mg/L

（2）景观标准

水体透明度>1.0 米；

（3）治理标准

降雨后7天内恢复水体透明度要求。水生生物食物链完整，水中存有水生植物、水生动物等。水生态系统结构完整，具备持续净化能力和生态弹性，拥有持续削减污染负荷的能力；

- 技术需求

1、功能需求：水位保持及补水：控制景观水位涨落≤10cm;沉水植物群落构建区域净水水深≥400mm;水位不足时及时补水，补水水质达到国家《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)；

2、工艺流程：施工准备→清杂工程→底泥改良工程→营养盐钝化工程→沉水植物构建工程→微生物系统构建→底栖动物构建工程→大型水生动物构建工程→设备安装工程→电气工程→验收移交养护。

- 承包范围

1、清杂工程：垃圾清理、鱼类、螺类等水生物清理及转移；

2、底质改良工程：底泥消毒、底泥活化、底质改良；

3、营养盐钝化固磷工程：营养盐生态钝化、改性膨润土固磷、船只2艘；

4、沉水植物构建工程：改良型四季常绿矮型苦草：

5、大型水生动物构建工程：生态黑鱼、生态黄颡鱼、生态鲢鱼、生态鳙鱼

6、底栖动物群落构建工程：三角帆蚌、铜锈环棱螺

7、微生物系统构建工程：调水菌投放、降解菌投放、抑藻菌投放

8、设备安装工程：漂浮式撇渣器、水质运维机、增氧曝气机

9、电气工程：配电控制箱、PVC阻燃电线管DN32、三芯电缆、防水电缆、五芯电缆、SC镀锌钢管DN50、四芯电缆；

10、其他：甲方负责提供临水临电接驳口，乙方自行安排接驳；机械设备、工具器具，乙方自行负责；

四、工期要求

35个日历天，即从进场到完工验收；

五、安全文明施工要求

1、人员要求：进场前完成安全培训及技术交底。

2、现场管理：材料堆放整齐，垃圾工完场清；

3、成品保护：对于现场已施工区域，注意成品保护；

六、施工配合要求

1、视现场实际情况需求，乙方无条件配合现场施工进度要求（增加人员或晚上加班）；

2、如乙方无法满足现场实际进度需求，甲方有权委托第三方进场施工，相应费用乙方负责，产生的责任及损失有乙方承担；

3、乙方自行负责材料二次转运；