拆除工程专业分包采购用户需求书

一、工程概况

施工范围：东莞市石龙镇产业基地配套路网交通综合整治项目-外环连接线工程范围内构筑物拆除及清运。

施工内容：包含罗浮山大桥下公共卫生间位置的现有房屋建筑拆除、休闲广场的台阶和安全岛的挡墙以及面层和垫层拆除、道路破损板块的混凝土及水稳层拆除约4550平方、人行道铺装面层及基础层拆除约15200平方、人行道混凝土道牙拆除约8550米（含道牙、水泥砂浆粘结层、混凝土垫层及水稳层）、现有市政构筑物拆除（防浪矮墙约2930米（450mmx500mm）、2.2高铁皮围挡约684米、3.5米现状庭院灯22个）等其他构筑物的拆除（合同施工内容包括机械或人工拆除、材料垃圾外运、包工完场清、包清洗渣土车辆、包配合检查及验收、包机械维修保养、包机械设备油费、包进机械出场费用等，所有拆除施工内容及工程量最终按实计算）备注：完整具体工程量和施工内容以招标清单和项目进场后现场交底和收方为准。

工期节点：开工日期：2025年07月10日；完工日期：2025年12月31日

二、施工技术要求

1、施工管理要求：现场施工需分段封闭、分段施工，乙方需无条件配合甲方施工安排进行拆除施工，根据现场拆除施工部位合理安排人员和机械，机械作业时必须安排人员进行旁站指挥。

2、施工质量标准： 按照设计图纸和合同要求内容进行施工，拆除前与甲方进行确认施工内容及标准要求，拆除施工过程中对于需要保留无需拆除的区域、物品必须进行成品保护不得随意破坏，拆除的成品材料、设施（例如铁皮围挡、庭院灯等）需根据甲方要求进行处理（不限于回收、运至指定地点堆放照管等）且拆除过程中需做好成品保护。对拆除工程产生的建筑垃圾必须外运堆场地点必须报备至甲方同意且监管部门认可，同时乙方负责办理相关垃圾外运及堆放手续。对于人行道面层、基础层等区域拆除施工时必须进行放线测量确认，如施工过程中发现现场实际情况与图纸、合同不符时及时通知甲方进行确认。

三、验收标准与罚则

1、验收依据：甲方确认的样板效果/现场样板段以及图纸要求。

2、不合格处理：施工不合格以及施工过程中意外造成其他无需拆除或已完工的区域或物品损坏的需24小时内返工，费用由乙方承担。（整改超出时限要求进行500元/次进行处罚）

四、安全文明施工要求

1、安全操作及人员管理：所有人员进场前完成安全培训及技术交底；特殊工种（挖机、起重机等设备操作人员）必须持有效证件，人证合一。机械操作人员必须身体健康，无妨碍安全操作的疾病（如心脏病、癫痫、色盲等）。严禁疲劳驾驶、酒后驾驶。现场机械设备作业及运输车辆工作必须严格遵守甲方安全管理要求，包括现场机械设备作业时必须配备专职人员进行旁站指挥，运输车辆工作时交通安全，过程中如因乙方违反安全驾驶、机械设备违规操作等原因产生的事故损失完全由乙方承担。

2、机械设备管理：本项目所有机械设备（挖掘机、装载机、破碎锤、土方车等）必须已在国家相关部门注册登记，拥有有效的行驶证/登记证（土方车）等相关证件。所有机械设备进场前必须提供相关‌设备生产许可证、出厂合格证和质保书，检验合格证明（如适用）。‌如果涉及特种设备（如某些大型起重设备），必须持有有效的《特种设备使用登记证》和定期检验合格报告，相关操作作业人员也必须持有特种设备操作证（如涉及）、驾驶证等相关证件。

机械设备必须按照制造商要求和相关规范（如《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33）进行定期、规范的维护保养，保持良好的运行状态。所有机械设备第一次进场时需提供近期（1个月内）的维护保养记录证明，后续在工程施工期间按照维护保养规定期限定期完成保养并及时提交维护保养记录证明直至设备完工退场。设备进入施工现场前，必须经过甲方（或监理单位）的严格检查，确保：

- 结构件无严重变形、裂纹或磨损超标。

- 发动机、液压系统、传动系统、制动系统、转向系统工作正常，无泄漏。

- 安全装置齐全有效：

- 挖掘机/装载机：喇叭、倒车报警器、灯光（尤其是夜间作业）、后视镜、安全带、驾驶室防护结构（FOPS/ROPS认证）等。

- 土方车：灯光、刹车系统（含驻车制动）、轮胎状况、反光标识、放大号牌、GPS定位系统、‌密闭覆盖装置（必须完好有效，能完全覆盖车厢，防止渣土撒漏）‌、车辆清洗装置。

3、文明施工管理：严格执行“工完场清”制度。施工垃圾、生活垃圾必须分类收集，及时清运至指定地点，严禁焚烧。当天拆除完的垃圾和物品必须当天及时清运，如因特殊原因导致无法及时清运时需向甲方报备经得甲方同意后现场做好环保覆盖及防护等措施。如有施工或运输过程中有土方、垃圾等散落施工区域外需安排工人及时清扫干净。

4、环境保护：所有机械、车辆进出场都必须冲洗干净，无泥土带出工地，防止道路污染。施工噪音控制严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523，合理安排作业时间，避免夜间（22:00-6:00）高噪音作业，确需施工需办理许可并公告。

5、消防管理：动火作业办理动火证，配备看火人和灭火器材。消防通道畅通，消防器材定期检查维护。

6、形象管理：机械设备应张贴必要的安全警示标识，人员着装统一（反光衣），佩戴安全帽。（安全帽、反光衣统一由甲方进行提供，最终合同结算时按实进行扣除此项费用）

7、工人实名制打卡管理：进场前组织所有工人配合参加工人实名制打卡和工资发放相关交底培训，期间配合甲方对所有工人进行信息采集、考勤监督、月度工资核算等管理要求，定期对班组工人进行重复交底以确保无漏打卡、错打卡等情况。过程中如有工人未100%有效打卡，按 100元/人/天处罚乙方。

五、施工配合要求

1、视现场实际情况需求，乙方无条件配合项目相关一切要求，根据工程实际需要，包括但不限于赶工、工序调整且不予费用调整增加（甲方正式签发的签证、变更除外）。甲方有权要求乙方增加人员、设备投入或进行夜间、节假日加班。乙方须在接到甲方书面（或有效指令）通知后24小时内响应并落实。

2、乙方必须确保投入足够的、合格的人力、物力资源，以满足合同要求和甲方进度指令。按照甲方要求配置足额有经验的管理人员（最少配置专职安全员一名、项目负责人一名）及必要的施工机具（斗车、铁锹、电锤等）；

3、如乙方在甲方要求的时限内（书面通知明确）无法满足现场实际进度、质量或安全需求，甲方有权委托第三方进场完成该项工作，由此产生的一切费用（包括但不限于第三方费用、管理费、延误损失等）均由乙方承担，甲方有权直接从乙方工程款中扣除。

4、所有机械设备必须购买有效的交强险和商业保险（特别是第三者责任险），人员必须购买团体意外险，保险额度需满足工程要求和地方规定。

5、合同范围施工过程所产生的水电费用（如有）按实进行扣除。

6、本项目受场地因素限制不向乙方提供工人生活区、办公区，由乙方自行解决。

7、乙方中标后进场前需向甲方提供银行开具的工人工资保函。