临建专业工程采购用户需求书

一、工程概况

施工范围：东莞市石龙镇产业基地配套路网交通综合整治项目-外环连接线工程范围内临建工程设施。

施工内容：

1、施工区域：现场2.2米高封闭围挡（材料租赁2500米，安装、二次转运及拆装5000米）、施工路段临时人行通道分隔围挡（水马材料租赁1500米，安装、二次转运及拆装4000米）、道路修缮、管道清淤施工等施工区域临时围闭（铁马等材料租赁和安装、二次转运及拆装1500米）等施工围闭和交通疏导设施租赁、安装及日常检修维护，安全标语广告、警示牌含支架等（按实际数量）、消防设备设施200套、临水、临电设备设施租赁、安装使用及日常检修维护等。所有材料租赁及安装、拆除具按实际数量计算。

2、临时用工：技工、普工分别100个工日、建筑垃圾、废渣外运（12m3）100车等。

合同施工内容包含工程涉及到的相关机械设备、人工以及材料等费用，所有的材料均为租赁包含安装、拆除及回收备注：完整具体工程量详见招标清单。

工期节点：开工日期：2025年07月20日、完工日期：2026年03月31日

二、施工技术要求

1、施工封闭围挡安装要求：围挡（含基础）安装牢固、平直、美观，高度符合交警、城管等主管部门规定（≥2.2m），连续封闭，警示标识清晰、规范、醒目。

2、交通疏导设施安装要求： 水马、铁马注水/沙配重到位，摆放整齐、稳固，反光效果良好；交通警示牌设置位置准确、内容清晰、符合国标；夜间及恶劣天气需确保警示灯有效工作。（人流、车流高峰期安排人员进行现场交通疏导）

3、安全与应急物品租赁及使用：消防器材类型、数量、布置点位符合消防要求，定期检查并记录，确保处于有效状态；移动电源设备需有专业电工操作维护；雾炮机满足降尘要求，覆盖范围合理；防洪防汛物资储备充足，现场储放位置合理取用方便。

三、验收标准与罚则

1、验收依据：按照交警、城管等主管部门审核批复的交通占道围闭方案要求（甲方确认的样板效果/现场样板段）；

2、不合格处理：安装不合格的需24小时内返工，费用由乙方承担；现场有损坏的物品包括围挡、交通疏导设施破损的需2小时内更换。（整改超出时限要求进行500元/次进行处罚）

四、安全文明施工要求

1、人员要求：进场前完成安全培训及技术交底；特殊工种（电工、架子工等）必须持有效证件，认证合一。

2、材料管理：所有租赁或自购材料、设备必须分类堆放整齐，标识清晰，符合安全及消防间距要求。易燃易爆品单独存放。

3、垃圾管理：严格执行“工完场清”制度。施工垃圾、生活垃圾必须分类收集，及时清运至指定地点，严禁焚烧。

4、环境保护：材料装卸等易扬尘环节必须采取湿法作业、覆盖、洒水等有效降尘措施，炮机按要求开启。施工噪音控制严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523，合理安排作业时间，避免夜间（22:00-6:00）高噪音作业，确需施工需办理许可并公告。

5、消防管理：动火作业办理动火证，配备看火人和灭火器材。消防通道畅通，消防器材定期检查维护。

6、形象管理：围挡、标识标牌等保持清洁、完好、美观。人员着装统一（反光衣），佩戴安全帽。（安全帽、反光衣统一由甲方进行提供，最终合同结算时按实进行扣除此项费用）

7、工人实名制打卡管理：进场前组织所有工人配合参加工人实名制打卡和工资发放相关交底培训，期间配合甲方对所有工人进行信息采集、考勤监督、月度工资核算等管理要求，定期对班组工人进行重复交底以确保无漏打卡、错打卡等情况。过程中如有工人未100%有效打卡，按 100元/人/天处罚乙方。

五、施工配合要求

1、视现场实际情况需求，乙方无条件配合项目相关一切要求，根据工程实际需要，包括但不限于赶工、工序调整且不予费用调整增加（甲方正式签发的签证、变更除外）。甲方有权要求乙方增加人员、设备投入或进行夜间、节假日加班。乙方须在接到甲方书面（或有效指令）通知后24小时内响应并落实）。

2、乙方必须确保投入足够的、合格的人力、物力资源，以满足合同要求和甲方进度指令。按照甲方要求配置足额有经验的管理人员（专职安全员一个、施工员两个（兼交通疏导员）、资料员一个）及必要的施工机具（斗车、铁锹、电锤等）；

3、如乙方在甲方要求的时限内（书面通知明确）无法满足现场实际进度、质量或安全需求，甲方有权委托第三方进场完成该项工作，由此产生的一切费用（包括但不限于第三方费用、管理费、延误损失等）均由乙方承担，甲方有权直接从乙方工程款中扣除。

4、本项目需要分段封闭、分段施工；施工一段、开通一段，乙方负责其租赁或采购的所有材料、设备从仓库/堆放场至施工现场指定地点（或工作面）的二次转运（含装卸）工作及其费用。

5、合同范围施工过程所产生的水电费用按实进行扣除。

6、本项目受场地因素限制不向乙方提供工人生活区、办公区，由乙方自行解决。

7、根据甲方批准要求的临建布置方案（现场施工封闭围挡交通疏导方案）进行安装施工。

8、乙方中标后进场前需向甲方提供银行开具的工人工资保函。

附件：1、项目围挡封闭和交通疏导方案。

2、2.2mPVC波纹板围挡安装详图。

3、围挡及交通疏导设施材料规格及样图。

附件1：

交通疏散分平面图1

水马临时人行通道分隔

2.2m高PVC临时围挡

前方施工车辆慢行警示牌

限速30km/h标识牌

右道封闭警示牌

反光锥

移动式出入口

交通疏散分平面图2

附件2：

附件3：

- PVC波纹板规格：1）板材：PVC扣板（22mm）；2）横管：PVC60x60x2mm（内衬50x50x4mm方钢）；3）立管：PVC120x120x2mm（内衬100x100x4mm方钢）

样图：

- 铁马（钢制护栏）规格： ‌

| 参数 | 标准规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 材质 | Q235冷轧钢板（厚度≥1.5mm） | 表面镀锌处理（锌层≥80g/㎡） |
| 单件尺寸 | 2000mm(长)×750mm(高) |  |
| 净重 | ≥15kg/片 | 注水/注砂后≥40kg |
| 反光膜 | Ⅲ类工程级反光膜（逆反射系数≥300cd/lx/m²） | 黄黑相间条纹 |

样图：

3、水马（塑料隔离墩）：

| 参数 | 标准规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 材质 | 高密度聚乙烯（HDPE） | 抗UV添加剂，寿命≥5年 |
| 单件尺寸 | 1500mm(长)×600mm(宽)×800mm(高) | 中空可注水 |
| 注水容量 | ≥180L/个 | 注水后稳定重量≥350kg |
| 反光条 | 菱形级反光膜（夜间可视距离≥300m） | 红白相间 |

样图：

- 反光锥（交通锥）：

| 参数 | 标准规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 材质 | 天然橡胶/PVC | 邵氏硬度65±5HA |
| 高度 | 700mm（大型） | 顶部直径90mm，底部280mm |
| 反光区域 | ≥250mm宽环形反光带 | 白色/红色，逆反射≥400cd/lx/m² |
| 配重底座 | 内置铸铁配重（≥3kg） | 抗风等级8级 |

样图：

- 施工爆闪警告灯（围挡端口放置）：

| 参数 | 标准规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 发光模式 | 频闪（55-75次/分钟） | 红蓝双色LED |
| 可视距离 | ≥1500m（晴天夜间） | 水平旋转角度360° |
| 防护等级 | IP65（防尘防水） | 工作温度-30℃~+70℃ |

样图：

6、施工警示灯（围挡顶部间隔5米连续放置）：

| 参数 | 标准规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 发光模式 | 交替闪（55-75次/分钟） | 红色LED |
| 可视距离 | ≥2000m（晴天夜间） | 太阳能充电周期：6小时（标准日照） |
| 防护等级 | IP65（防尘防水） | 工作温度-40℃~+80℃ |

样图：

- 交通警示标示牌支架（含标识牌）：

样图：