用户需求书

一、项目信息

- 项目名称：东莞市高埗镇宝莲村新建道路工程项目劳务分包采购。

- 项目采购需求

1、根据本工程施工需要，现需采购一家劳务单位负责本工程的乔木迁移、土石方工程、新建人行道、混凝土路面、排水工程等的劳务分包施工。详细的工作内容及清单见后附件，最终的工作内容及范围以施工图纸及甲方的要求为准。

- 本需求书的采购项目，需提供具合法的、有效的增值税专用发票。

三、施工要求

1、 投标人自行勘察现场。

2、施工工期为60天，以采购人通知开工时间开始计算。

3、施工地点：

| 序号 | 项目地点 | 详细地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东莞市 | 东莞市高埗镇宝莲村 | 联系人：陈遂江 联系方式：13825783405 |

四、承包人要求

承包人应具备劳务分包资质。

五、质量与验收要求

1、承包人负责采购的材料需提供合格有效的产品合格证、质量检验报告等产品质量证明文件。

- 2、验收要求：达到合格等级。

- 3、按要求做好过程中工序的检测工作。

- 4、保修期按合同要求。

六、报价及款项支付

1.费用范围

本项目报价为全费用综合单价报价，包括但不限于零星材料费用、运杂费、施工检测费、正常保险费、人工费、机械设备费、措施费、安全文明施工等为完成项目的全部费用。

2.付款方式

2.1本合同下所有款项均使用人民币支付。

2.2付款方式为：按合同要求执行。

附：工程量清单

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 备注 |
| 一 | 迁移工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 迁移 | 1. 迁移乔木 2. 胸径或干径:30cm以内 3. 迁移距离:5km内 4. 截干起挖乔未(胸径cm) 30 以内3/5以内树冠 5. 养护期:3个月 | 株 | 4 |  |  |
|  | 迁移工程小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 道路工程 |  |  |  |  |  |
| (一) | 人行道及其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥稳定土 | 1. 水泥含量:5% 2. 厚度:15cm | m2 | 497.81 |  | 水泥稳定碎石 |
| 2 | 砂烁石 | 1. 石料规格:级配砂石垫层 2. 厚度：150mm | m2 | 505.82 |  |  |
| 3 | 现浇混凝土人行道垫层 | 1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:100mm | m2 | 505.82 |  |  |
| 4 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:23X11.5X6cm机压砖 | m2 | 497.81 |  |  |
| 5 | 人行道块料铺设 | 1. 块料品种、规格:250*250*80绿色“井”形植草砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚砂垫层 | m2 | 385.34 |  |  |
| 6 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:50厚240*100红色陶土砖 | m2 | 120.42 |  |  |
| 7 | 安砌侧(平、 缘)石 | - 材料品种、规格:混凝土500*150*80mm - 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:20mml: 2水泥砂浆 3. C20砼底座 | m | 234.44 |  |  |
| 8 | 安砌侧(平、 缘)石 | 1. 材料品种、规格:混凝土800*300*150mm 2. C20砼底座 | m | 298.77 |  |  |
| (二) | 混凝土道路工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥混凝土 | 1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:18cm 3. 水养生 | m2 | 1027.21 |  |  |
| 2 | 现浇构件钢筋 | 1.道路钢筋 | t | 0.889 |  |  |
| 3 | 水泥稳定碎（ 砾)石 | 1. 拌铺方式:路拌人工摊铺 2. 水泥含量:6% 3. 碎石规格:碎石粒径20mm 4. 厚度:25cm | m2 | 1027.21 |  |  |
| 4 | 标线 | 1. 工艺:热熔涂料 2. 线型:道路标线 | m2 | 54 |  |  |
| 5 | 横道线 | 1.材料品种:横道线热熔涂料震荡型 | m2 | 35.2 |  |  |
| 6 | 标记 | 1.人行道预告标志 | m2 | 2.18 |  |  |
| 7 | 标记 | 1.指示箭头 | m2 | 5.76 |  |  |
|  | 道路工程小计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 管网工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑料管 | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层100厚 2. 材质及规格:UPVC管DN200 | m | 103.58 |  |  |
| 2 | 塑料管 | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层100厚 2. 材质及规格:UPVC管DN300 | m | 223.97 |  |  |
| 3 | 砌筑雨水检查井 | 1. 垫层、基础材质及厚度:砼垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 3. 砂浆强度等级、配合比:M7. 5 4. 混凝土强度等级:C15 5. 井盖、井圈材质及格:φ700铸铁井盖 6. 平均深度：1. 3m | 座 | 5 |  |  |
| 4 | 砌筑雨水沉泥井 | 1. 垫层、基础材质及厚度:砼垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 3. 砂浆强度等级、配合比:M7. 5 4. 混凝土强度等级:C15 5. 井盖、井圈材质及格:φ700铸铁井盖 6. 井深:1. 34m | 座 | 1 |  |  |
| 5 | 雨水口 | 1. 雨水篦子及圈口材质、型号 、规格:680X380 2. 垫层、基础材质及厚度:砼垫层 3. 混凝土强度等级:C15 4. 砂浆强度等级及配合比:M7. 5 5. 井深:0. 7m | 座 | 23 |  |  |
|  | 管网工程小计 |  |  |  |  |  |
| 四 | 措施项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 围挡 | 1.彩钢板围挡 | m | 300 |  |  |
| 五 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 六 | 预算包干费 |  | 项 | 1 |  |  |