采  购  文  件

东莞市建成区河涌水质提升及排水管网提质增效项目（一期）工程总承包-东城、南城原材料检测采购

项目编号：  CGSZ-2025-037

东莞城工集团市政工程有限公司

2025年12月

第一部分 采购公告

至：投标人

东莞城工集团市政工程有限公司就 东莞市建成区河涌水质提升及排水管网提质增效项目（一期）工程总承包-东城、南城原材料检测采购项目 进行公开采购现将有关事项说明如下：

一、项目名称： 东莞市建成区河涌水质提升及排水管网提质增效项目（一期）工程总承包-东城、南城原材料检测采购项目

二、项目编号：  CGSZ-2025-037

三、工程地点： 东莞市东城、南城

四、本项目采购限价为:(小写)¥1,017,815.00 元（含税 6 %），(大写)人民币壹佰零壹万柒仟捌佰壹拾伍整  ;其中不含税价款为:(小写)¥960,202.83元，(大写)人民币玖拾陆万零贰佰零贰元捌角叁分，税金为:(小写)¥57,612.17 元，(大写)人民币伍万柒仟陆佰壹拾贰元壹角柒分 。（投标人报价不得高于采购限价）

五、项目概况：东莞市建成区河涌水质提升及排水管网提质增效项目（一期），包括南城街道、东城街道、万江街道、长安镇四个镇街16个河涌流域排水系统的问题，对流域范围内进行市政管网查漏补缺工程、市政管网错混接整改工程、截流井和倒灌点改造工程、问题管网修复工程、暗涵整治工程、河涌清淤工程、水环境安全提升工程、补水工程等工程，从而完成流域内河涌水质的提升、排水管网的提质增效，排水最大管径为 DN1400。涉水利建设内容其主要相应建筑物级别为中（小）型，其堤防等级为3级及以下

- 采购范围

本次：东莞市建成区河涌水质提升及排水管网提质增效项目(一期)工程对东城黄沙河、下桥河、老围河、光明排渠、鸿福河、南城新基河、棺材涌、水陂涌、石鼓河、白马大氹共10个河涌流域水质提升原材料检测。

- 七、服务期

服务期限暂定为 1093 天，自2025年 12 月 15 日起至2028年 12 月 12 日止。具体服务期限以采购人项目部正式通知为准，投标人承诺无条件配合采购人项目部根据施工进度安排对服务期的调整。服务期限内，价款计算标准不作调整。

- 八、投标文件的递交时间及开标地点

- 以密封形式于  2025年12月5日11时00分前递交，截止时间为 2025年12月 5日11时00分，所有报价文件必须在规定的递交截止时间前按规定送达采购方，逾期恕不接受。

开标地址：东莞市南城街道城市风景街8栋3层城工集团开标室。

九、注意事项

1、投标人必须全面响应采购文件要求，投标人任何附加条件采购人一律不接受或视为废标。

2、中标人严禁有挂靠或者违法转包行为。

3、投标文件严禁出现不平衡报价。

4、质量要求：现行的施工规范要求。

十、采购文件获取

城工集团官网（http://www.dggcc.cn）。

十一、其他及特别内容说明

- 本项目为EPC项目，采购清单中数量为暂定数量，结算数量以甲方确认的实际送检数量为准。若实际检测数量少于采购清单数量，投标方不得以此为由向采购方追偿。

十二、有关此次采购答疑事宜，按下列地址以书面或电话形式向采购人查询：

采购人：东莞城工集团市政工程有限公司

地址：东莞市南城区城市风景街8栋3层城工集团。

联系人：朱工                    邮政编码：523000

联系方式：13423091207         传真：0769-39009090

附件1：采购方案

附件2：采购控制价

附件3：工程量清单

东莞城工集团市政工程有限公司

2025 年 12 月 1 日

第二部分 投标前须知

一、投标人要求：

1、中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人，具有独立承担民事责任的能力。

2、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

3、资质要求： ①具有建设主管部门颁发的建设工程质量检测机构综合资质；或具有建设主管部门颁发的建设工程质量检测机构专项资质（检测专项须包含市政工程材料）；或具有建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书（检测范围须包含：见证取样检测），且在有效期以内；②具有省级及以上质量技术监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA证书）；且均在有效期内。

4、本次采购不接受联合体投标。

5、投标人应是公司库内的合格供应商。或当投标人为采购人供应商库外单位时，应经过采购人采购小组在合作意愿、公司实力、团队能力、履约能力等方面进行综合评价，综合评分合格后，方可接受其投标。

6、凡自采购公告发布之日起前半年内被采购人履约评价为不合格或经行政监督部门处罚的不得参与本项目。

二、踏勘现场：

该项目需进行踏勘现场，该项目不组织集中踏勘现场和答疑，请投标人自行到实地踏勘考察。请投标人于不少于投标截止日期一个日历天之前联系采购人到实地踏勘考察并领取现场踏勘证明。如因投标人于本采购开标前未到现场踏勘，不得参与投标。

三、合同签订时间：由中标人收到中标通知书后（30天内），与采购人签订合同。

四、结算原则：结算单价=标准价（或指导价）×固定收费系数  （中标固定系数）   。最终按实际委托检测工作量×结算单价进行结算。注：本项目参考东莞市检测中心检测项目及送检要求（2025年）中收费标准×固定收费系数       作为该项目的投标报价（含税率为    %的增值税专用发票）。

结算方式：固定单价合同，结算数量以甲方确认的乙方实际完成数量为准，结算价=中标单价*甲方确认的实际数量，最终结算价以甲方审核为准。

固定综合单价是采购文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现。包括不限于检测工作所需的人工费、设备费、耗材费、管理费、税费（增值税除外）、利润及政策性文件规定的各项应有费用及采购文件明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用。

五、付款方式

1、预付款：本项目没有预付款。

2、检测费：检测费按月度支付，乙方在次月10日前向甲方提交上月检测费的请款资料（完成检测工作，且出具完成正式的检测报告后才能办理请款），甲方在收款乙方的请款资料后进行核实，核实无误后30个工作日内支付全额的检测费用。

3、甲方付款前，乙方必须足额提供增值税税率为__%的发票给甲方。如遇国家调整税率，按调整后税率及相关细则执行。

- 六、投标文件份数

- 商务部分正本1份，副本1份，电子版本1份（包含签字盖章版PDF扫描投标文件、工程量清单Excel版本，以U盘存储提交）。

- 七、定标方式

- 最低价法（有效标中不含税价格最低者）为中标单位。

八、投标有效期：投标有效期为投标截止时间至其后的90天。

九、否决投标规定

（1）投标文件未密封和未按本采购文件要求装订的；

（2）未按投标文件要求编制、未按采购文件要求递交附件资料、签字和盖章的；

（3）投标文件字迹模糊、无法辨认的；

（4）投标文件中的投标报价高于投标最高限价；

（5）投标文件没有对采购文件做出实质性响应；

（6）投标文件没按采购文件第三部分格式要求编写。（不可装订与该项目无相关的资料）投标文件里有出现采购文件规定以外的标记；

（7）采购文件要求编制已标价的工程量清单时，投标人更改或删除工程量清单综合单价报价表内的项目或工程量，或工程量清单综合单价报价表缺页；

（8）在开评标过程中，若采购人认为某投标人的报价明显低于其他投标报价或可能明显存在低于成本报价恶意竞标的情况，采购人有权要求该投标人作出书面说明，并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由采购人认定该投标人以低于成本报价恶意竞标，应当否决其投标；

十、重新采购和不再采购

有下列情形之一的，采购人可不再重新采购：

（1）经评议有效投标的投标人数量不足3个的；

（2）采购制度规定的其他采购失败情形。

出现上述情形后，由采购小组根据实际情况对本次采购作出延缓采购工作或转为谈判(有效投标的投标人数量2个)、直接委托(有效投标的投标人数量1个)等方式。

谈判程序为：采购小组集中与单一投标单位分别进行谈判，并进行二次报价，谈判过程中的任何一方不得透露与谈判有关的其它投标单位的技术资料、价格或其它信息。

谈判定标方式：最终价低者（不含税价格最低者为中标单位）。

- 报价相同情况处理

如果有两个或以上的投标人的报价相同且同为最低报价时，则报价相同且同为最低报价的投标人进行二轮或多轮报价，直至确定有且仅有一家投标人为最低报价，确定报价最低者为中标单位。

第三部分 投标文件（格式）

投  标  文  件

项目编号： CGSZ-2025-037

项目名称： 东莞市建成区河涌水质提升及排水管网提质增效项目（一期）工程总承包-东城、南城原材料检测采购项目

投标文件内容：     商务部分

采购人：  东莞城工集团市政工程有限公司

投标人：       （盖公司法人公章）

日  期：          年     月    日

### 附件1：

### 法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月         日

经营期限：

姓    名：           性别：      年龄：        职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公司法人公章）

日  期：      年     月     日

附件2：附营业执照及法人身份证复印件。

### 附件3：                授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）            为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  东莞市建成区河涌水质提升及排水管网提质增效项目（一期）工程总承包-东城、南城原材料检测采购项目  投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自递交投标文件起  至   年    月    日。（不少于90天）

代理人无转委托权。

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人：               （签字或盖私章）

身份证号码：

委托代理人：              （签字或盖私章）

身份证号码：

年      月      日

### 附件4：附委托代理人身份证复印件。

### 附件5：

投 标 函

致： 东莞城工集团市政工程有限公司

1、根据你方采购服务项目采购编号为  CGSZ-2025-037  的 东莞市建成区河涌水质提升及排水管网提质增效项目（一期）工程总承包-东城、南城原材料检测项目 采购文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述采购文件的投标人须知、合同条款、采购清单、补充通知及其他有关文件后，我方愿以按照《市检测中心检测项目及送检要求（2025年）》标准价×固定服务收费系数      % 作为该项目的投标报价（含税率为    %的增值税专用发票）。按上述采购文件、合同条款、工程建设检测标准、采购清单及补充通知的条件要求承包上述工程的检测服务，并承担检测成果的准确有效性责任。

2、我方已详细审核全部采购文件，包括补充通知及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同中规定的服务期内完成所有服务。

4、我方承诺在投标文件中所提交的所有资料均真实有效，若有虚假，我方愿意接受按弄虚作假骗取中标的有关规定进行处理，并承担相应的法律责任。

5、我方同意所提交的投标文件在采购文件的投标人须知中投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

|  | 投标人名称（加盖公章）： |
| --- | --- |
|  | 投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）： |
|  | 日期： 年 月 日 |

（注：1、本投标函须每页加盖投标人公司法人公章；本投标文件必须按规定的格式打印,手写、涂改无效。2、大写金额数字用“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖”填写。）

### 附件6：报价总表

报价总表

| 东莞市建成区河涌水质提升及排水管网提质增效项目（一期）工程总承包-东城、南城原材料检测采购项目投标费用汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编号 | 含税标准合价（元） | 含税投标限价（元） | 固定收费系数（%） | 投标报价 （含税） | 备注 |
| 1 | CGSZ-2025-037 | 2,035,630.00 | 1,017,815.00 |  |  |  |
| 汇总报价 |  |  | 小写：（含税6%） |  |  |  |
|  |  |  | 大写：（含税 6%） |  |  |  |

### 品牌响应：/

投 标 人：                                       （盖公司法人公章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人：                           （签字或盖私章）

邮政编码：	 	    电话：	            	 传真：

日期：      年    月    日

（注：1、本投标函须每页加盖投标人公司法人公章；本投标文件必须按规定的格式打印,手写、涂改无效。2、大写金额数字用“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖”填写。）

附件7：工程量清单

### 附件8： 包含但不限于以下资料（复印加盖公章）

- 1、投标人的营业执照

- 2、电子税务局纳税人信息截图

- 3、建设行政主管部门核发的建设工程质量检测机构综合资质证书           或建设工程质量检测机构专项资质；

4、省级及以上质量技术监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA证书）

电子税务局纳税人信息截图示例（须可见公司全称）：

附件9：其他资料（如有）

（1）企业实力的相关证明材料（不作强制性要求，由投标人自行编制，并附相关证明材料；联合体参加投标时，可根据本项目评标办法要求提交）；

（2）其他辅助说明资料。（如有，附相关证明资料复印件，格式自定）

备注：上述投标人提供的相关辅助说明材料，均须加盖企业法人公章。

第四部分 合同文件（格式）

东莞市建成区河涌水质提升及排水管网提质增效项目（一期）工程总承包-东城、南城原材料检测采购合同

（甲方）： 东莞城工集团市政工程有限公司

（乙方）：

工程名称：东莞市建成区河涌水质提升及排水管网提质增效项目（一期）工程总承包

工程地点：东莞市东城、南城

签约地点：东莞市南城

签订日期：      年   月   日

东莞市建成区河涌水质提升及排水管网提质增效项目（一期）工程总承包原材料检测采购合同

需方单位（甲方）： 东莞城工集团市政工程有限公司

供方单位（乙方）：

为了明确责任，分工协作，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和有关建设工程管理法规、规章、技术规范、标准，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

- 一、工程概况

工程名称：东莞市建成区河涌水质提升及排水管网提质增效项目（一期）工程总承包

工程地点：东莞市东城、南城

二、项目的内容范围、数量、费用、及付款方式

- 检测内容：东莞市建成区河涌水质提升及排水管网提质增效项目（一期）工程总承包东城、南城原材料检测采购项目包含本项目范围内及其他为实现合同目的所涉及的承包范围，含原材料检测，具体以现场实际检测需求为准。

- 检测费用：

本合同暂定总价为(小写)¥         元（含税 6 %），(大写)人民币贰         ;其中不含税价款为:(小写)¥         元，(大写)人民币        ;税金为:(小写)¥        元，(大写)人民币      ，此价款包括但不限于检测工作所需的人工费、设备费、耗材费、管理费、税费（增值税除外）、利润及一切风险费用。

固定单价：所有材料检测项目单价参考东莞市检测中心检测项目及送检要求（2025年）中收费标准×固定收费系数     ，具体详见东莞市建成区河涌水质提升及排水管网提质增效项目（一期）工程总承包东城、南城原材料检测清单。最终甲方按照实际委托检测工作量×结算单价进行结算。

- 支付方式

- 3.1检测费按月度支付，乙方在次月10日前向甲方提交上月检测费的请款资料（完成检测工作，且出具完成正式的检测报告后才能办理请款），甲方在收款乙方的请款资料后进行核实，核实无误后30个工作日内支付全额的检测费用。

- 3.2甲方付款前，乙方必须足额提供增值税税率为_  _ %的发票给甲方。如遇国家调整税率，按调整后税率及相关细则执行。

三、甲方责任和义务

- 1、双方签订本合同后，甲方应按合同规定的时间和方式支付检测费。

- 2、由于甲方原因造成的停工、返工，不得向乙方收取费用。

- 3、除根据《关于选取2022年度平行检测机构的通知》（东检协字2021-12 号）相关规定检测项目外，甲方不得将同一单位工程中的同一类型检测项目委托其他检测机构进行检测。

- 4、当本合同工程概况中所列信息以及委托的检测项目等发生变化时，甲方应及时办理本合同变更登记手续。

- 5、甲方授权         为代表，负责与乙方联系（办理委托）。如甲方代表发生变更，甲方应书面告知乙方。

- 6、甲方应于检测活动开始前向乙方提供与本检测业务有关的资料及文件，并对资料的可靠性负责。

- 7、甲方应当负责与本工程检测业务有关的第三人的协调，为乙方提供必要的外部工作条件。

- 8、甲方不得以任何方式要求乙方出具虚假检测报告。

- 四、乙方责任和义务

- 1、合同双方签字盖章方生效。

- 2、向甲方提供检测前准备工作的技术咨询。

- 3、检测过程中，根据技术规范要求，向甲方提出增减工作量或改变检测方法意见，并办理正式变更手续。

- 4、按照国家现行的标准、规范和规程或省市的有关规程、规定进行检测，根据合同规定的技术要求及进度提交检测成果，并对其质量负责。

- 5、由于乙方原因造成的停工、返工，不得向甲方收取费用。

- 6、配合甲方完善竣工备案资料。

- 7、乙方提供正式报告(一式 四 份)。

- 8、乙方需确定固定一位负责人与项目对接；项目如需检测服务，提前1-2天与检测单位预约，检测单位需配合项目进行相应的检测服务；检测结果出来后，需第一时间将报告出具并告知项目部；

- 五、通知与送达

本合同履行中凡涉及甲乙双方权利、义务和责任的通知、意见、建议，应当书面形式送达对方，按本合同所列甲乙双方的通信地址发出的邮件，自邮件发出之时视为送达。一方变更通信地址，应当书面通知对方，对方收到变更通知之前按原通信地址发出的邮件，自邮件发出之时视为送达。

- 六、违约责任

- 1、甲方须按双方约定时间支付检测费用，否则从逾期次日起，每延期一天应向乙方支付本合同金额2‰的违约金。

- 2、乙方须按双方约定时间完成检测或提交检测报告，否则从逾期次日起，每延期一天须向甲方支付本合同总额2‰的违约金。

- 3、守约方有权要求违约方承担守约方实现债权的一切费用，包括不限于诉讼受理费、保全费、保函费、律师费等。

- 七、合同的生效和终止

本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方履行完规定的责任、义务终止。

- 八、适用法律条款

本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规。

- 九、争议的解决

本合同发生争议时，双方应及时协商解决。无法协商解决的，可由工程所在地建设行政主管部门进行调解，协商或调解不成时，甲乙双方可向工程所在地人民法院提起诉讼。

- 十、免责条款

由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同另一方，并应在不可抗力事件发生后十五天内，向合同另一方提供经不可抗力事件发生地县级以上政府部门出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件。由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、部分或全部免除履行合同的责任、或者延期履行合同。遭受不可抗力的一方未履行上述义务的，不能免除其违约责任。

- 十一、保密条款

- 1、在本合同订立前、履行中及终止后，未经合同另一方书面同意，任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息(包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等)负保密责任。

- 2、一方违反上述约定导致合同另一方遭受损失或不利影响的，责任方应按检测预算合价款的10％向合同另一方支付违约金，违约金不足以赔偿合同另一方损失的，应按合同另一方的实际损失赔偿。

- 3、保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。

- 十二、其他

- 1、由于甲方人员填写委托单错误需更改检测报告的，甲方需向乙方支付报告更改费（10元/份），改动工程部位或涉及工程质量安全问题的还需要提供监理证明。

- 2、当对检验检测报告有异议时，要在接到报告十五日之内提出，否则不再受理。

- 3、本合同未尽事宜，由双方当事人及时协商签订补充协议，有关协议、电报、传真、技术讨论纪要均为本合同组成部分，与合同具有同等效力。

- 4、本合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份，每份均具同等法律效力。

附件一：阳光合作协议

附件二：东莞市建成区河涌水质提升及排水管网提质增效项目（一期）工程总承包东城、南城原材料检测工程量清单

（以下无正文，为双方盖章签字栏）

| 甲方：东莞城工集团市政工程有限公司 | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定代表人： （或授权委托人） | 法定代表人： （或授权委托人） |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

附件一

阳光合作协议

甲方： 东莞城工集团市政工程有限公司

乙方：

甲乙双方于      年      月      日签署了《东莞市建成区河涌水质提升及排水管网提质增效项目（一期）工程总承包原材料检测采购合同》（以下简称原合同），为加强双方阳光合作，保证职员职业安全，甲乙双方经协商签订本协议并作为双方共同遵守的阳光合作行为准则。

一、甲方责任

1.甲方有责任向乙方介绍本单位有关采购管理通用原则和本协议的规定。

2.甲方有责任对本单位相关人员进行阳光合作教育。

3.甲方人员应严格遵守本单位有关阳光合作管理的规定，不得接受乙方任何形式的回扣、实物、现金、有价证券、礼券等有价物品，不得参加乙方提供的旅游或其他可能影响职务行为公正履行的活动。

4.甲方人员如违反阳光合作管理制度及本协议规定，甲方视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。

5．对于乙方举报甲方人员违反阳光合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理，并将调查结果向乙方反馈。

6.接受举报的一方应为举报方保密，不得对举报方进行报复，对举报属实和严格遵守《阳光合作协议》的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

二、乙方责任

1.乙方应保证乙方人员了解甲方有关采购管理通用原则和及本协议的规定，并遵照执行。

2.乙方不得以任何形式给予甲方人员回扣、赠送实物、现金、有价证券、礼券等有价物品或提供旅游等其他可能影响职务行为公正履行的活动（以下统称“财物”）。

3.乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间阳光合作管理执行情况的监督，并对甲方相关调查工作主动配合。

4.乙方有义务就甲方人员任何形式的索取或收受财物行为及时向甲方（直接联系人为东莞城工集团市政工程有限公司综合部 ）举报。如乙方或其人员向甲方人员给予财物，或甲方人员向乙方索取财物，乙方满足其要求并且未向甲方举报的，一经查实（包括但不限于被甲方核实属实，或者被司法机关或第三方核实属实的），甲方将在内部通报；乙方除应向甲方赔偿由此给甲方造成的损失外，乙方还应向甲方支付相当于原合同总价的10%的违约金，并对乙方知情不报人员进行相应处罚；连续出现2次及以上类似情况或者如因乙方在合作期间贿赂甲方人员，被司法机关立案查处核实属实的，甲方有权解除原合同，如甲方解除原合同的，则乙方应退还甲方所支付的所有款项并按原合同与本合同约定承担违约责任，且五年之内不得作为城工集团（东莞城工集团市政工程有限公司及下属子公司）合格供应商。

5．甲方接受乙方实名或匿名举报，保证为举报者的信息保密，常设举报部门及电话，举报受理部门：东莞城工集团市政工程有限公司综合部

城工集团举报邮箱：dg cgjt@126.com   城工集团举报电话：0769- 39009900 （周一至周五9:00-12:00和14:00-18:00）

邮寄地址：东莞市南城街道城市风景街8栋，东莞城工集团市政工程有限公司综合部收，邮编523000。

三、其他

1.本协议是原合同的补充协议，与原合同有同等法律效力。

2.本协议一式四份，甲方执贰份，乙方执贰份,具有同等法律效力。

3.本协议经双方签署后生效。

| 甲方：东莞城工集团市政工程有限公司 | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定代表人： （或授权委托人） | 法定代表人： （或授权委托人） |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

附件二：东莞市建成区河涌水质提升及排水管网提质增效项目（一期）工程总承包东城、南城原材料检测工程量清单