灯光照明升级工程专业分包

采购用户需求书

一、工程概况

工程名称： 东莞市石龙镇产业基地配套路网交通综合整治项目—老城商务中心-灯光照明升级专业分包

工程地点： 广东省东莞市石龙镇人民广场

工期要求： 具体开工日期以甲方下发的开工令载明的日期为准，工期为 25 个日历天（含国家法定节假日）；具体工期以甲方下发的指令进度计划作为施工工期要求，施工过程中项目部有权根据关键节点计划进行实施或者调整，乙方应无条件服从并配合实施。

二、分包内容及范围

施工范围：本次招标为灯光照明升级专业分包，具体工作范围包括但不限于以下内容：

承包方式： 包工、包料（灯具、灯杆、电线电缆、配电柜、电箱、服务器、桥架、线管等全部材料）、包机械、包质量、包安全、包措施、包工期、包验收、包施工方案、包文明施工等专业分包方式。

试验与检测： 负责施工过程自检，并无条件配合第三方检测单位进行质量检测（如线管、电缆、桥架、灯具、灯杆等），承担因其自身原因导致的检测不合格的一切后果。

资料与验收： 施工前编制专项施工方案报审；施工过程配合工程量记录、材料进场包审批报审、过程检验批资料；完工后提交完整、合格的竣工资料（包括施工记录、材料证明、检测报告、竣工图等），确保通过监理、业主及政府相关部门的验收。

备注：完整具体工程量和施工内容以招标清单和项目进场后现场交底和收方为准。

三、施工技术要求

1、施工管理要求：现场乙方需无条件配合甲方施工安排进行施工（不限于材料送样定板、配合检测、赶工、施工调整等），根据现场施工进度在进行管沟开挖施工前需提前向甲方报备，甲方会根据此施工区域地线管线等情况向相关责任管理单位报备，待相关单位进行现场实地交底确认后方可进行开挖施工。如后续施工过程中因乙方施工操作、管理不当等原因造成对现状管线造成破坏的一切责任损失由乙方承担。

2、施工质量标准：

1）灯具安装基础的高度应根据种植土厚度来调整，基础完成面应低于种植土10公分，灯座基础面层应保持平整，距离路沿石大于 60etcm。

2）灯座基础应按要求配置钢筋框架，并采用 C25 砼浇筑同时预埋钢构件。 灯具安装过程中，应保持灯杆垂直于水平面。

3）安装牢固，不摇晃，基础、线头不外露，固定螺栓要求用黄油封堵。

4）接线盒做好防水处理，照明回路运行正常，灯具正常点亮。

5）直线段布置的，灯具在同一条直线上；弧线段布置的，按弧长等距均分； 立面装饰灯具，如设计无特殊要求，安装需控制在同一高度。

6）硬质铺装界面安装时，底座应与铺装界面统一、融合。

7）绿地里安装时，底座需有植被或草皮做弱化处理，底盘或连接件可直埋 的需埋入地表以下。

8）其他施工内容按照设计图纸、相关规范和合同要求进行施工。

四、验收标准与罚则

1、验收依据：甲方确认的样板效果/现场样板段以及图纸和甲方交底要求。

2、不合格处理：施工不合格以及施工过程中意外造成其他成品或物品损坏的需24小时内返工，费用由乙方承担。（整改超出时限要求进行500元/次进行处罚）

五、安全文明施工要求

1、安全操作及人员管理：所有人员进场前完成安全培训及技术交底；特殊工种（焊工，挖机、起重机等设备操作人员）必须持有效证件，人证合一。机械操作人员必须身体健康，无妨碍安全操作的疾病（如心脏病、癫痫、色盲等）。严禁疲劳驾驶、酒后驾驶。现场机械设备作业及运输车辆工作必须严格遵守甲方安全管理要求，包括现场机械设备作业时必须配备专职人员进行旁站指挥，运输车辆工作时交通安全，过程中如因乙方违反安全驾驶、机械设备违规操作等原因产生的事故损失完全由乙方承担。

2、机械设备管理：本项目所有机械设备（挖掘机、装载机、起重机、土方车等）必须已在国家相关部门注册登记，拥有有效的行驶证/登记证（土方车）等相关证件。所有机械设备进场前必须提供相关‌设备生产许可证、出厂合格证和质保书，检验合格证明（如适用）。‌如果涉及特种设备（如某些大型起重设备），必须持有有效的《特种设备使用登记证》和定期检验合格报告，相关操作作业人员也必须持有特种设备操作证（如涉及）、驾驶证等相关证件。

机械设备必须按照制造商要求和相关规范（如《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33）进行定期、规范的维护保养，保持良好的运行状态。所有机械设备第一次进场时需提供近期（1个月内）的维护保养记录证明，后续在工程施工期间按照维护保养规定期限定期完成保养并及时提交维护保养记录证明直至设备完工退场。设备进入施工现场前，必须经过甲方（或监理单位）的严格检查，确保：

结构件无严重变形、裂纹或磨损超标。

发动机、液压系统、传动系统、制动系统、转向系统工作正常，无泄漏。

安全装置齐全有效：

挖掘机/装载机：喇叭、倒车报警器、灯光（尤其是夜间作业）、后视镜、安全带、驾驶室防护结构（FOPS/ROPS认证）等。

土方车：灯光、刹车系统（含驻车制动）、轮胎状况、反光标识、放大号牌、GPS定位系统、‌密闭覆盖装置（必须完好有效，能完全覆盖车厢，防止渣土撒漏）‌、车辆清洗装置。

3、文明施工管理：严格执行“工完场清”制度。施工垃圾、生活垃圾必须分类收集，及时清理至指定地点堆放由甲方安排统一外运，严禁焚烧。如有施工或运输过程中有土方、垃圾等散落施工区域外需安排工人及时清扫干净。

4、环境保护：所有机械、车辆进出场都必须冲洗干净，无泥土带出工地，防止道路污染。施工噪音控制严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523，合理安排作业时间，避免夜间（22:00-6:00）高噪音作业，确需施工需办理许可并公告。

5、消防管理：动火作业办理动火证，配备看火人和灭火器材。消防通道畅通，消防器材定期检查维护。

6、形象管理：机械设备应张贴必要的安全警示标识，人员着装统一（反光衣），佩戴安全帽。（安全帽、反光衣统一由甲方进行提供，最终合同结算时按实进行扣除此项费用）

7、工人实名制打卡管理：进场前组织所有工人配合参加工人实名制打卡和工资发放相关交底培训，期间配合甲方对所有工人进行信息采集、考勤监督、月度工资核算等管理要求，定期对班组工人进行重复交底以确保无漏打卡、错打卡等情况。过程中如有工人未100%有效打卡，按 100元/人/天处罚乙方。

六、施工配合要求

1、视现场实际情况需求，乙方无条件配合项目相关一切要求，根据工程实际需要，包括但不限于赶工、工序调整且不予费用调整增加（甲方正式签发的签证、变更除外）。甲方有权要求乙方增加人员、设备投入或进行夜间、节假日加班。乙方须在接到甲方书面（或有效指令）通知后24小时内响应并落实。

2、乙方必须确保投入足够的、合格的人力、物力资源，以满足合同要求和甲方进度指令。按照甲方要求配置足额有经验的管理人员（最少配置专职安全员一名、项目负责人一名）及必要的施工机具（斗车、铁锹、电锤、切割机等）；

3、如乙方在甲方要求的时限内（书面通知明确）无法满足现场实际进度、质量或安全需求，甲方有权委托第三方进场完成该项工作，由此产生的一切费用（包括但不限于第三方费用、管理费、延误损失等）均由乙方承担，甲方有权直接从乙方工程款中扣除。

4、乙方所有施工人员必须购买团体意外险，保险额度需满足工程要求和地方规定。

5、施工过程中所需临水临电由乙方自行考虑解决（接电开关箱、发电机或移动电箱等），甲方不提供电源及水源接驳。

6、本项目受场地因素限制不向乙方提供工人生活区、办公区，由乙方自行解决。