市政检查井井盖材料采购用户需求书

一、材料技术要求

执行标准如下：

所有检查井井盖等材料必须符合以下最新国家标准，并提供相应材质证明：

- 1、GB/T 23858-2009《检查井盖》;

- 2、GB/T 13295-2019《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》;

- 3、GB/T 1348-2019《球墨铸铁件》

- 4、CJ/T 511-2017《重力排水检查井盖》

材料验收标准：以国家现行标准、设计图纸、清单和本需求书要求为准。

1.允许尺寸偏差

| 1 | 井盖公称直径 (D) 或边长 (L) | mm | ± 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 井盖总厚度 (H) | mm | +2, -1 |

- 外观验收标准：

- 、外观质量表面光洁、平整，无影响使用性能的裂纹、冷隔、缩孔、夹渣等缺陷；防滑花纹清晰、均匀，无锐边尖角；涂层均匀、无剥落（如适用）。

- 、标识与包装：每套产品上必须清晰、永久地铸出以下信息：商标、生产年份、承载等级（如“重400”）、井盖用途、产地。‌

采购清单：

请查看附件

注：最终采购的清单及数量以合同的工程量清单内容及甲方项目部施工过程中发出的下料单工程量为准。

二、供货要求

供货期：2026年2月10日至2026年10月20日，具体分批供应时间、规格及数量以甲方项目部提前5天发出的《管材材料下料通知单》为准。

供货地点：石龙镇中山路历史文化街区及周边区域（具体供货地点以甲方项目部通知为准）

运输方式：由供方负责运输至指定地点，并承担全部运输费用和风险；包到达现场后卸货至甲方指定的材料摆放地点。

材料进场验收：

材料进场时准备好相关资料；需报甲方项目部进行验收；验收标准及要求以甲方项目部发出的下料单及合同采购清单的要求位置；若发现不合格的材料勒令乙方项目部立即将该批次材料进场退场；且由此产生的误工、工期延误等相关责任及费用全部由乙方单位承担（相应的违约金以合同相关条款为准）

三、验收与责任

进场时资料验收：

1.材质证明文件:生产厂家提供的合格证或材质证明书等，需注明材料名称、规格、生产批次及执行标准

2.检测报告:涵盖承载能力试验、力学性能、材质分析、抗疲劳性能等关键指标，”需由具备资质的检测机构出具；且日期需在有效的证明日期之内。

3.产品合格证:证明材料符合国家或行业质量标准，需加盖生产单位公章。

4.规格型号清单:列明井盖的型号、厚度、尺寸等参数，确保与设计要求一致。

5.物资验收清单：列明本批次到场的所有井盖的型号、厚度、尺寸、数量。

抽检复试： 所有下单的材料乙方需无条件配合按照甲方项目部的要求提供特定数量、特点型号规格的材料以进行第三方机构进行原材料检测；若第一次检测结果不合格；要求乙方将对应的该批次材料进行退场并重新提供符合要求的材料进场；且复检的费用由乙方承担；直至检测通过可以出具合格的原材料检测报告为止（第三方检测单位由业主方指定）。

四、违约责任

延迟交货： 因供方原因未能按《下料通知单》要求时间到货，每延迟1天，供方需支付该批货款0.3%的违约金。

质量违约： 提供不合格产品或材质单与实物不符，除退货外，供方需支付该批货物总价20%的违约金。

数量违约： 如发现数量短缺（与进场乙方提供的送货单数量对比），按短缺部分的5倍扣除货款。

五、报价与计量方式

报价要求：

请按不同规格型号及对应的计量单位报出单价

报价应为含税、运至我方工地指定地点落地价（卸车费用由乙方承担）。

计量方式：

以现场每批次实际到货；且双方现场共同确认、清点的数量为准。