科技治超非现场执法系统设备采购用户需求书

一、工程概况

工程名称： 东莞市石龙镇产业基地配套路网交通综合整治项目-外环连接线项目科技治超非现场执法系统设备采购

工程地点：环岛东路治超设备路段

工期要求： 所有产品供货期为35个日历天；具体送货、备货时间以项目部正式通知为准，乙方承诺无条件配合甲方项目部根据施工进度安排对产品供货期的调整。

- 采购设备内容

| - 名称 | - 品牌型号 | - 配置 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2米传感器 | 奇石乐9195GC51 | 1）额定轮载荷范围：0~150 kN； 2）最大过载：150%; 3）灵敏度：-1.62±10% pC/N; 4）沿整根传感器方向上的灵敏度不一致性：<±5%; 5)线性度： <±1% FSO; 6）绝缘电阻：≥100G 欧姆; 7）工作环境温度：-40℃~+80℃; 8）温度系数：-0.02%/℃; 9）防护等级（EN60529）：IP68 | 台 | 12 |
| - 2米传感器 | 新流向LX-2000A | 允许单轴最大载荷：45t； 允许通过速度：1～120km/h； 最小检测宽度：100 mm； 绝缘电阻：≥1000 MΩ； 使用寿命：≥5000万轴次； 工作环境温度：-40℃～80℃； 防护等级：IP68 | 台 | 6 |
| - 2米传感器 | 新流向LX-648CP | 安装称重传感器、轨迹检测传感器所用灌封材料；每桶内包含A、B、C三组分；每桶总重（含包装）：24Kg。 提供高的早期强度和7天强度，以及优异的耐高温操作性能、抗化学腐蚀性和抗开裂性能； 具有高流动性、高抗拉和抗挠强度、高粘结强度。 | 台 | 15 |
| - 地感线圈 | 定制 | 符合车检器TD664ES 相关施工工艺 | 个 | 12 |
| - 租车标定【2/4/6轴3台车各一天】 |  |  | 项 | 1 |
| - 计量检定费 | 计量院 | 三个车道计量检定需要一天时间； 含租用三部货车费用和含保险等。 | 项 | 3 |

完整具体工程量和施工内容以招标清单和项目进场后下发的采购单为准。

- 供货周期：开工日期：2026年2月24日；完工日期：2026年4月15日

- 材料技术要求

- 符合设计图纸及合同要求

- 承包范围

承包范围包括原有设备的拆除；配合已移交至镇交通分局；负责治超新设备的采购，安装、测试、接入原有机柜进行数据调试、第三方检测计量；验收合格及后续配合进行设备移交至接收单位。‌‌‌‌

- 五、安全文明施工要求

1、安全操作及人员管理：特殊工种（叉车、起重机等设备操作人员）必须持有效证件，人证合一。机械操作人员必须身体健康，无妨碍安全操作的疾病（如心脏病、癫痫、色盲等）。严禁疲劳驾驶、酒后驾驶。安排专职现场调度/协调员，且必须严格遵守甲方安全管理要求。运输车辆工作时交通安全，过程中如因乙方违反安全驾驶、机械设备违规操作等原因产生的事故损失完全由乙方承担。

2、机械设备管理：本项目所有机械设备（材料运输车辆、起重设备、叉车等）必须已在国家相关部门注册登记，拥有有效的行驶证/登记证（运输车辆）等相关证件。‌如果涉及特种设备（如某些大型起重设备），必须持有有效的《特种设备使用登记证》和定期检验合格报告，相关操作作业人员也必须持有特种设备操作证（如涉及）、驾驶证等相关证件。

3、文明施工管理：严格执行“工完场清”制度。设备运输、转运、卸货、安装等过程中产生的杂物垃圾在完成卸货后自行打扫清理外运。

- 4、环境保护：所有机械、车辆进出场都必须冲洗干净，无泥土带出工地，防止道路污染。剩余料处理原则上供应商负责回收，或就地合规处理。施工噪音控制严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523，合理安排作业时间，避免夜间（22:00-6:00）高噪音作业。

- 五、施工配合要求

1、供货周期：所有设备需在项目部要求的供货周期内到达现场

2、现场配合：供应商无条件配合现场施工进度要求进行设备的安装

3、材料验收：材料到场后发现存在明显质量问题例如外观质量和尺寸偏差等问题，24小时内完成退换货；

4、供应商延迟到货：按合同价0.1%/天扣款，超3天启动应急采购；

5、到货通知：出发前发送货车车牌号、司机电话、预计抵达时间、货物清单及发货照片。

6、设备照管：在货物移交给采购人并经采购人验收合格前，货物的损耗、毁损、灭失的风险和责任均由供应商自行承担。

7、设备运输及卸货：提前勘察道路限高/限宽，夜间运输避开市区高峰。材料运输及卸货过程中供应商需做好必要的材料的成品保护，材料到场后司机必须提供完整、清晰、签章齐全的出厂单据（发货单/运输单）及时通知采购人进行材料验收，不符合要求有权拒收。验收合格后安排人员、机械将设备/材料进行卸货转运至指定地点。

8、设备检测：合同执行过程中供应商必须根据项目的检测方案或行业的检测及验收标准无条件配合设备检测并保证合格。