石龙镇实验小学低压线路整改工程

用户需求书

一、工程概况

工程名称： 东莞市石龙镇产业基地配套路网交通综合整治项目-外环连接线项目石龙镇实验小学低压线路整改工程

工程地点：石龙镇实验小学

工期要求： 计划工期2026年08月31日完工，工期约31天，中标后3天内进场与项目部联合编制进度计划及关键节点，乙方无条件配合项目施工进度计划作为施工工期要求。

项目背景:

本项目实施区域内现有低压线路运行年限较长，部分线缆出现老化、破损、绝缘层脱落等问题，线路布局杂乱、交叉缠绕，存在漏电、短路、过载等安全隐患；同时部分线路负荷匹配度不足，用电高峰期易出现电压不稳、跳闸断电等情况，严重影响区域内生产经营、居民生活用电安全与稳定性。为彻底消除电力安全隐患，优化低压线路布局，提升供电质量与可靠性，保障用电安全，特实施本次低压线路整改工程。

二、项目总体需求

1. 安全优先：严格遵循国家电力施工安全规范，全程落实安全防护措施，杜绝施工安全事故，整改后彻底消除原有线路安全隐患，符合低压用电安全标准。

2. 质量达标：选用符合国家标准的优质线缆及设备，施工工艺规范，工程质量满足电力行业验收要求，确保线路长期稳定运行，使用寿命达标。

3. 布局优化：结合现场实际用电需求，科学规划线路走向，规范线路铺设，做到整齐美观、便于维护，同时兼顾未来用电负荷增长需求。

4. 高效实施：合理制定施工方案，分段、分区域施工，最大限度减少对用户正常用电的影响，施工完成后快速完成调试，保障正常供电。

5. 配套完善：同步完善线路接地、防雷、防护等附属设施，规范标识标注，提升线路整体运维便利性。

三、分包内容及范围

本次招标为低压线路整改工程，具体工作范围包括但不限于以下内容：

承包方式： 包工，包辅材、进出场费、包机械设备操作用工，包施工用水电设备及相关费用)、包租赁材料的场内外运输，包工完场清；包质量、包安全、包工期、包验收、包施工方案编制、包文明施工、包所有机械进出场费及租赁材料的进退场费用；含施工所产生的所有措施费用、等专业分包方式。

一）现有设施拆除与清理

1. 对实施范围内老化、破损、废弃的低压线缆、配电箱、电表箱、支架、绝缘子等设施进行全面拆除，清理施工区域内线缆杂物、建筑垃圾，做到工完场清。

2. 拆除过程中做好安全防护，避免损坏周边建筑、绿化及其他公共设施，对可回收物资规范处理，危险废弃物按规定处置。

（二）线缆铺设与更换

1. 线缆选型：全部采用YJV型交联聚乙烯绝缘铜芯电缆，严禁使用铝芯线缆及不合格产品，线缆规格根据用电负荷计算确定，主线、分支线规格符合国家低压配电设计规范，满足区域内最大用电负荷及未来5-10年用电增长需求。

2. 铺设方式：根据现场条件选择架空铺设、穿管暗敷、电缆沟敷设等方式，架空线路需规范架设支架、绝缘子，线路间距、高度符合安全标准；穿管敷设选用阻燃PVC管或镀锌钢管，管道连接密封，避免积水、破损；电缆沟敷设需做好防水、防潮处理。

3. 施工规范：线路铺设横平竖直，走向清晰，避免交叉缠绕，线缆接头处做绝缘、防水、防潮处理，确保连接牢固、绝缘良好，杜绝漏电隐患。

（三）配电箱与电表箱改造

1. 更换老旧、破损配电箱、电表箱，选用防水、防尘、阻燃型箱体，材质厚度、防护等级符合行业标准，室内、室外箱体区分选型，室外箱体具备良好的防雨、防锈性能。

2. 箱内元器件（断路器、漏电保护器、互感器、电表等）全部更换为符合国家标准的合格产品，漏电保护器动作灵敏，额定参数匹配用电负荷，实现分级保护，杜绝过载、短路、漏电故障。

3. 箱内线路排布规范，标识清晰，标注回路名称、用电负荷、保护参数等信息，箱体安装牢固，高度适宜，便于操作与维护。

（四）接地与防雷系统完善

1. 按规范设置线路接地装置，配电箱、设备金属外壳、电缆金属护套等均可靠接地，接地电阻值符合低压电力工程接地设计规范要求，确保接地有效。

2. 室外线路、高处架设设施增设防雷装置，做好防雷接地，避免雷击损坏线路及设备，提升雷雨天气用电安全性。

（五）线路标识与防护

1. 所有线路、配电箱、电表箱设置统一、清晰的标识牌，标注线路名称、电压等级、回路编号、安全警示等内容，标识牌牢固耐用、字迹清晰。

2. 对穿越道路、墙体、易碰撞区域的线路，加装防护套管、防撞设施，做好保护措施，延长线路使用寿命。

（六）调试与检测

1. 工程施工完成后，对所有线路、设备进行全面通电调试，检测线路绝缘电阻、接地电阻、电压稳定性、漏电保护功能等指标，确保各项参数符合规范要求。

2. 逐回路进行通电测试，排查故障隐患，确保无短路、漏电、电压不稳等问题，调试合格后方可投入使用。

试验与检测： 负责施工过程自检，包监理、业主及其他镇工程安全质量主管部门的验收通过；并无条件配合第三方检测单位进行质量检测，承担因其自身原因导致的检测不合格的一切后果。

(七）资料与验收： 施工前编制专项施工方案报审；施工过程配合工程量记录（租赁材料进退场过磅单、物资进场验收单等）；材料进场包审批报审、过程分部分项检验批验收资料；完工后提交完整、合格的竣工资料（包括施工记录、材料证明、检测报告、竣工图等），确保通过监理、业主及政府相关部门的验收。

（八）其它

施工范围内所有材料的场内二次搬运；施工范围内的测量放线；配合各类检查、验收、赶工、等工作。由此产生的返工，窝工，材料损失及其他一切损失均包含在综合单价中。

（九）文明施工：包含本班组工作范围内的现场清理、工完场清、垃圾清运至指定地点等。

根据施工实际需要的门字架、模板、方条、钢管脚手架、彩条布、雨鞋、雨衣、雨棚等措施、施打过程中所需的所有大/小型机械设备或工具，全部乙方自行提供；

四、技术标准与规范

本项目严格遵循以下国家及行业现行标准、规范：

1. 《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）

2. 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）

3. 《电力工程电缆设计标准》（GB 50217-2018）

4. 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46-2005）

5. 《接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）

6. 国家及地方关于低压电力线路整改、安全用电的其他相关规定

五、质量与验收要求

（一）质量保证

1. 工程质量达到国家及行业合格标准，一次性验收合格。

2. 提供完整的产品质量证明文件、合格证、检测报告等资料，所有材料、设备进场前需经甲方验收合格后方可使用，严禁使用假冒伪劣、不合格产品。

3. 工程质保期：自竣工验收合格之日起2年，质保期内出现施工质量、材料质量问题，施工单位无偿维修、更换，接到报修通知后24小时内到场处理。

（二）验收流程

1. 施工单位完成工程施工后，自行检查合格，向甲方提交竣工验收申请及完整的竣工资料（包括竣工图纸、材料合格证、检测报告、施工记录、调试记录等）。

2. 甲方组织相关部门、专业人员进行竣工验收，对照设计方案、需求书及行业规范，现场检查工程质量、线路运行情况、资料完整性等。

3. 验收合格的，双方签署竣工验收报告；验收不合格的，施工单位按要求限期整改，整改完成后重新验收，直至合格，整改费用由施工单位承担。

- 六、施工配合

1、视现场实际情况需求，乙方无条件配合项目相关一切要求，根据工程实际需要，包括但不限于赶工、工序调整且不予费用调整增加。甲方有权要求乙方增加人员、设备投入或进行夜间、节假日加班。乙方须在接到甲方书面（或有效指令）通知后24小时内响应并落实；不得以任何理由延误项目整体施工进度计划及关键节点的完成；

2、乙方必须确保投入足够的、合格的人力、物力资源，以满足合同要求和甲方进度指令。按照甲方要求配置足额有经验的管理人员（需配备至少现场负责人1人，安全员1名；）；

3、如乙方在甲方要求的时限内（书面通知明确）无法满足现场实际进度、质量或安全需求，甲方有权委托第三方进场完成该项工作，由此产生的一切费用（包括但不限于第三方费用、管理费、延误损失等）均由乙方承担，甲方有权直接从乙方工程款中扣除。

4、乙方所有施工人员必须购买意外伤亡险，保险额度需满足工程要求和地方规定。

5、施工过程中所需临水临电由乙方自行考虑解决（接电开关箱、发电机或移动电箱等），甲方不提供电源及水源接驳；

6、本项目受场地因素限制不向乙方提供工人生活区、办公区、饭堂；由乙方自行解决。

7、乙方中标后进场前需向甲方提供银行开具的工人工资保函、履约保函；

8.根据本项目的检测方案合同要求的检测项，涉及到本合同清单施工范围内施工内容，乙方无条件配合完成检测并保证合格。

9、乙方需指派管理人员配合甲方每日现场完成工程量的收方；并形成纸质版记录（钢管、水泥进场需要提供当天的过磅单），共同签名确认无误；此工程量收方记录表作为日后合同结算的依据；要求乙方项目部管理人员需认真重视并配合。

10、乙方自身施工及破坏区域的临时防护围栏由乙方自身负责；措施费用不单独计取；由乙方报价时综合考虑。

11、工序报验：严格执行“三检制”（自检、互检、交接检），每道工序完成后，报甲方项目部验收合格，方可进入下道工序。

12、资料同步：乙方必须配备专职资料员，负责同步、真实、准确地填写《桩机施工记录表》、《隐蔽工程验收记录》、《工序报验单》等资料，并按时移交总包单位归档。

- 七、验收标准与罚则

验收依据：甲方确认的效果、现场确认的施工样板段以及图纸和甲方交底要求、相关对应的分部工程验收规范；

不合格处理：施工中不合格的工程及存在质量缺陷的分部分项工程/工序，需在甲方要求的时间内进行返工，费用由乙方承担；不得因个别不合格工程或工序影响整个项目进度完成节点（整改超出时限要求进行500元/天进行处罚）；

八、工期、质量与安全要求

工期： 必须满足总进度计划要求，接受甲方进度管理，延误将按合同约定承担违约金。

质量： 工程质量标准为【合格】，并确保通过业主、监理、设计单位的验收。必须严格按照设计图纸、施工规范和技术交底施工。

文明施工管理：严格执行“工完场清”制度。施工产生的建筑垃圾、生活垃圾必须分类收集，及时清理至指定地点堆放，安排统一外运，严禁焚烧。如有施工或运输过程中有土方、垃圾等散落施工区域外需安排工人及时清扫干净。

环境保护：所有机械、车辆进出场都必须自行安排人员进行冲洗干净，无泥土带出工地，防止道路污染。施工噪音控制严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523，合理安排作业时间，避免夜间（22:00-6:00）高噪音作业，确需施工需办理许可并公告；

消防管理：相关焊接等动火作业需向甲方项目部提前办理动火证，作审批同意后方可开始进行作业；作业过程中必须配备作业监督人员和灭火器材。消防通道畅通，消防器材定期检查维护。

形象管理：机械设备应按照集团要求张贴安全警示标语、机械设备信息及机械操作规程；所有施工人员着装统一，正确佩戴安全帽反光衣。（安全帽、反光衣统一由甲方进行提供，按照实际施工人员进行领取；最终合同结算时按实进行扣除此项费用）；

工人实名制打卡管理：进场前组织所有工人配合参加工人实名制打卡和工资发放相关交底培训，期间配合甲方对所有工人进行信息采集、考勤监督、月度工资核算等管理要求，定期对班组工人进行重复交底以确保无漏打卡、错打卡等情况。过程中如有工人未100%有效打卡，按 100元/人/天处罚乙方。

安全早会管理：每日班前7点，组织当日所有施工人员集中至安全讲评台，配合甲方项目管理人员进行每日班前安全早会宣贯、交底；过程中双手靠背；正确佩戴好安全帽反光衣；认真听从管理人员对当日需注意的重点事项进行交底；并在形成的交底记录中进行签名确认；